菠萝狗开源代码树莓派移植教程

要求：

树莓派及其环境 (python3)

菠萝狗硬件 (PCA9685、舵机、电池……)

接线

- GND -> RPi GND

- SCL -> RPi SCL1

- SDA -> RPi SDA1

- VCC -> RPi 5V/3.3V（建议5V）

配置I2C

重启

安装i2c-tools：sudo apt-get install i2c-tools

查看是否连接成功：sudo i2cdetect -y 1

可能是40、41、20 …，对照连接之前的表多出一个地址，就说明已经接入成功。

下载PCA9685库

sudo pip install adafruit-pca9685

拷贝程序

1. cd到你想存放的位置

2. mkdir <文件名>

3. 把程序复制到这

运行

python3 main.py

问题解答：

- ModuleNotFoundError: No module named 'Adafruit_PCA9685'

可能此库未安装成功，或版本不对，运行命令更新pip并重新安装

pip3 install --upgrade pip

sudo pip3 install Adafruit_PCA9685

- ModuleNotFoundError: No module named ' Adafruit-PureIO'

缺少该库，运行此命令安装

sudo pip3 install Adafruit-PureIO

有用的连接

https://blog.csdn.net/zz531987464/article/details/100391715

https://blog.csdn.net/qq_24037197/article/details/53513541